- Cahier des charges – Projet Main Robotique

- Contexte du projet :

Nous sommes en 1CIEL. Ce parcours nous demande d’acquérir des compétences tout au long de l’année, avec la réalisation d’un projet sur deux ans.

Ce projet nous permet de développer des compétences en programmation, en électronique, en mécanique ainsi qu’en développement web, tout en favorisant le travail en équipe et la gestion de projet.

Collaborateurs : Prince, Alexandre, Bruno et Erwan

Liste des composants :

- 1 carte électronique conçue par nos soins basés sur un microcontrôleur ESP32

- 1 gant pour placer les capteurs

- 5 servomoteurs 180° pour faire bouger les doigts de la main robotique

- 5 capteurs Flex pour détecter la flexion des doigts

- Capteurs EMG pour détecter l’activité musculaire

- Des fils de connexion pour relier les composants

- 1 alimentation (pile 9V ou batterie)

- 1 site web de présentation du projet

La carte électronique est directement intégrée au système. Elle permet de relier les capteurs et les servomoteurs.
Elle a été conçue avec le logiciel KiCad (schéma électronique et circuit imprimé PCB).

La structure de la main robotique (prothèse) a été modélisée en 3D avec le logiciel Blender, puis destinée à être fabriquée (impression 3D).

Besoin principal :

Notre objectif est de reproduire les mouvements des doigts d’une main humaine sur une main robotique.

Pour cela, nous utilisons :

- Des capteurs Flex placés sur un gant pour détecter la flexion des doigts

- Des capteurs EMG pour capter les signaux musculaires

Ces informations sont envoyées au microcontrôleur, qui traite les données puis commande les servomoteurs afin que la main robotique reproduise les mouvements en temps réel.

Le projet implique également :

- La calibration des capteurs

- Le filtrage des signaux EMG

- L’optimisation des angles de mouvement

- La réduction du temps de réponse pour un mouvement fluide et naturel

En parallèle, un site web sera développé pour présenter le projet et ses résultats.

Résultat attendu :

À la fin du projet, nous devons obtenir :

- 1. Une main robotique fonctionnelle

Le système devra :

- Reproduire les mouvements des doigts

- Réagir en temps réel

- Permettre des gestes simples :

  - Saisir un objet

  - Pointer du doigt

  - Ouvrir et fermer la main

- 2. Une structure physique (prothèse)

- Une main robotique conçue en modélisation 3D

- Une structure adaptée aux servomoteurs

- Une conception optimisée pour être imprimée en 3D

- 3. Un site web associé

Le site web devra :

- Présenter le projet

- Expliquer le fonctionnement technique

- Montrer les étapes de réalisation

- Afficher des photos et vidéos

- Valoriser le travail de l’équipe

- Applications potentielles :

- Rééducation médicale : aider à retrouver la motricité

- Robotique éducative : apprentissage technique

- Prothèses intelligentes : inspiration pour des systèmes avancés

- Interface homme-machine : contrôle de systèmes à distance

- Problématiques et défis :

- Calibration précise des capteurs Flex

- Traitement et filtrage des signaux EMG (bruit)

- Réduction de la latence (temps de réaction)

- Limites des servomoteurs (vitesse, force, angle)

- Robustesse du système dans le temps

- Conception mécanique de la main (modélisation 3D)

- Intégration de la carte électronique (PCB)

- Compatibilité entre le logiciel et le microcontrôleur

- Conception du site web (design, organisation, contenu)

- Partie Web :

- Objectifs

- Présenter clairement le projet

- Expliquer son fonctionnement

- Montrer les résultats

- Mettre en valeur l’équipe

- Contenu

- Page d’accueil

- Présentation du projet

- Explication technique

- Galerie (photos / vidéos)

- Présentation de l’équipe

- Conclusion

- Contraintes

- Site accessible sur ordinateur et mobile

- Interface simple et claire

- Chargement rapide

- Développement en HTML, CSS et JavaScript

Conclusion :

Ce projet combine plusieurs domaines : électronique, programmation, mécanique, modélisation 3D et développement web.

Il permet de concevoir un système complet capable de reproduire les mouvements d’une main humaine, tout en s’appuyant sur des technologies modernes comme les capteurs EMG, une carte électronique personnalisée et une conception 3D.